Utilisation de Oziexplorer :

Configuration du Logiciel

1 => File/Configuration/Map

-Distance Unit : Kilometers

-Speed Units : KPH

-Altitude Units : Meters

-Bearings : True

-Country or Region : North & East (NE)

-Lat/Long Display : Deg, Min, Sec

-Distance Calcs : Sphérical

2 => File/Configuration/GPS

Réglage pour le GPS Garmin 12

-GPS Make : Garmin

-GPS Model : GPS 12 (Symbols)

-GPS Symbol Set : Garmin 16

3 => File/Configuration/Com

-General Com Settings / Com Port : Choisir celui qui convient; si vous ne savez pas essayer de charger des tracés du GPS vers OZI. Si ça marche vous avez choisi le bon sinon essayer à nouveau avec un autre numéro 1 puis 2 puis …etc…

-General Com Settings / Parity : None

-Upload/Download Baud rate : 9600

- NMEA Baud Rate : 4800

Créer une Carte

Pour cartographier mon exploitation j’ai procédé de la manière suivante :

1 => il faut scanner sur une carte la région qui t’intéresses dans un fichier au format BMP.

2 => Dans Oziexplorer il faut faire Load and calibrate map.image du menu file et mentionner le chemin d’accès du fichier BMP.

3 => Calibrer le fichier image avec deux points dont on connaît les coordonnés longitude et latitude. De préférence il faut prendre 2 points diagonalement opposés (ex: en haut à droite et en bas à gauche). Vous pouvez également télécharger la « trial version » de oziexplorer gratuitement sur oziexplorer.com car elle permet de calibrer manuellement les cartes avec 9 points => super résultat garanti.

4 => A ce stade tu possèdes une carte calibrer et tes tracés de parcelle s’affiche sur le fond de carte. Si tu souhaite que le fond soit blanc il suffit de changer le nom du fichier BMP de ton fond de carte. Ainsi Oziexplorer ne le retrouve pas et par défaut affiche la carte avec le même calibrage mais sans fond donc blanche.

Astuce : J’ai fait l’acquisition chez décathlon de Carto-Explorer qui est la numérisation IGN de la moitié du département. Les points de la carte sont géoréférencés je me sers des coordonnées Carto-Explorer pour calibrer ma carte. A défaut tu peux calibrer à partir de deux ou neuf points connus dont tu as relevé les coordonnées avec ton GPS.

5 => On peut également utiliser la carte du monde incluse dans Ozi puis utiliser la commande «blank map (auto scale) » pour bénéficier d’une carte blanche calibrée.

Faire le relevé du tracé d’une Parcelle

Il faut en premier lieu configurer le GPS. Procéder ainsi :

- Allumer le GPS

- Appuyer 4 fois sur la touche page pour atteindre le Menu Principal. Déplacer le curseur vers la dernière ligne en bas en appuyant sur la flèche basse. Appuyer sur Enter

- Déplacer le curseur vers la dernière ligne en bas en appuyant sur la flèche basse. Appuyer sur Enter

- Choisir notre langue le Français et appuyer sur Enter.

- Avec la flèche haute placer vous sur System et Enter

- Avec la flèche basse surligner la ligne sous Mode et taper Enter. Avec la flèche basse faite défilé les options possibles jusqu'à Normal et taper Enter.

- En partant du même principe de navigation dans les menus et de sélection des options régler le décalage horaire (+ 02 :00) pour l’heure d’été. Ensuite régler le format de l’horloge 12 ou 24 Heures, le contraste de l’écran et enfin la durée du rétro éclairage de l’écran (15 SEC pour économiser les piles).

- Appuyer sur Quit pour revenir au Réglage Menu, surligner Navigation et Enter

- Format Position choisir : hddd°mm’ss.s 

- Système Géodésique : WGS 84

- CDI : +/- 0.02 (échelle pour l’Ecran Autoroute)

- Unit : Métrique

- Route : vrai et degrés

- Quit pour revenir à l’écran Réglage menu

- Surligner Interface Enter

- Première ligne choisir : GRMN/GRMN

- 2ème ligne : Hote

-Quit 4 Fois pour ce retrouver sur l’écran carte

- Flèche droite jusqu'à OPT (option) Enter REG TRACE (réglage tracé) Enter

- Enreg (option d’enregistrement du tracé) : 
Arr = arrêt de l’enregistrement







Remp =  enregistrement jusqu’au 1024 pts dispo puis arrêt







Cont = Enregistrement continu le pt 1025 effaçant le pt 1 et ainsi de suite.

- Méthod (Méthode d’enregistrement) : Choisir Interv Temps (le tracé sera enregistre en prenant des points à intervalle de temps régulier

- Choisir l’intervalle de temps. Pour ma part je réalise mes tracés avec 1 point toute les 3 secondes (00 :00 :03)

Faire le tour de la parcelle puis en surlignant CALC ZONE Enter vous obtenez la surface de la parcelle. Il faut choisir SQ MT (mètre carré) dans le champs UNIT sinon bonjour les unités anglophones.

Transférer le tracé dans OZIEXPLORER

- Lancer OZI

- File / load from file / load map file => indiqué le chemin d’accès du fichier contenant la carte que vous avez calibrée (fichier portant l’extension.map)

- Brancher le GPS à votre PC

- Menu Garmin / Get track from GPS => Si tout ce passe bien le tracé de votre parcelle est transféré. Si rien ne se passe c’est probablement que vous avez sélectionné le mauvais port COM.

- Si tout est OK ajuster le niveau de zoom pour voir apparaître le tracé de la parcelle.

- Menu File / save to file / save track to file => indiqué le nom de la parcelle et enregistrer.

- Ultérieurement pour retrouver le tracé de la parcelle faire Menu file / Load from file / load track from file (multi) => sélectionner la parcelle  et Ouvrir

- Menu Option / Area calculation vous donne la surface de la parcelle. Comme dans le GPS il faut sélectionner l’unité Hectare (1 chiffre après la virgule) ou pour plus de précision Square meter (mètre carré).


Cas de fichier contenant plusieurs parcelle. Avec le Garmin 12 nous ne pouvons enregistrer qu’un seul tracé. Mais comme 1024 points sont disponibles il est intéressant d’enregistrer plusieurs parcelle à la suite ce qui fait gagner du temps pour cartographier l’ensemble de l’exploitation.

- Si sur un même tracé vous avez enregistré plusieurs parcelles il va falloir scinder le fichier du tracé total en plusieurs fichier représentant chacun une parcelle. Procéder comme cela :

- Menu Garmin / Get track from GPS => Si tout ce passe bien le tracé de votre relevé est transféré.
- Fait Menu View / View Track / Track Control. Et fait apparaître une fenêtre de commande des fonctions disponibles sur les tracés. 

- Cliquer sur la description du tracé défini par la date l’heure et le nombre de point pour la surligner. 

- Cliquer sur l’icône liste (show track list) à droite de l’icône disquette et vous voyez apparaître une nouvelle fenêtre contenant la liste des points du tracé avec leurs coordonnées et entre autre information la distance d’un point à l’autre..  

-  Repositionner si nécessaire la carte en arrière plan avec la main (Barre d’outil Drag) pour voir le tracé et la fenêtre liste de point. En suite dans la liste de points cliquer le premier. Sur le tracé apparaît une cible qui indique le points 1.

- Avec la touche basse du clavier fait défiler les points en observant le déplacement de la cible. De cette manière vous pouvez identifier quel point appartient à quelle parcelle. Exemple : vous avez enregistré 2 parcelles sur un même tracé la parcelle n°1 comprend les points de 1 à100 et la parcelle n°2 de 101 à 200. 

- Sélectionner avec les combinaisons de touche ctrl shift et flèche les points 1 à 100  pour les surligner. Cliquer sur la disquette puis répondre Yes à la nouvelle fenêtre « Save the select track points to file » puis nommer du nom de la parcelle le fichier. Fait de même pour les point 101 à 200.

- Ouvrir les nouveaux fichiers de parcelle et fait Menu Option / Area calculation qui vous donne la surface de la parcelle.

